Отчет по лабораторной работе

«Определение удельного заряда электрона»

Выполненной студентами 1 курса, Назаровым Глебом, Калинчук Ариной, группы ИНС-б-о-25-1 (1 подгруппа)

Цель работы: изучить влияние магнитного поля на движение заряженных частиц, определить величину удельного заряда электрона e/me.

Оборудование и материалы: электронно-лучевая трубка, катушки Гельмгольца (R = 0,2 м, N = 154), источник питания (0-600 В), источник питания универсальный, мультиметр (2 шт.), соединительные провода.

Задание 1. Определение удельного заряда электрона

Таблица 1

| № п/п | U, В | r = 2 см |  |  | r = 3 см |  |  | r = 4 см |  |  | r = 5 см |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, А | B, мТл | e/me * 1011, Кл/кг | I, А | B, мТл | e/me * 1011, Кл/кг | I, А | B, мТл | e/me * 1011, Кл/кг | I, А | B, мТл | e/me * 1011, Кл/кг |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 140 | 2,87 | 1,99 | 1,77 | 0,76 | 0,53 | 1,11 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 160 | 3,24 | 2,24 | 1,59 | 1,95 | 1,35 | 1,95 | 1,41 | 0,98 | 2,08 | 1,14 | 0,79 | 2,05 |
| 5 | 180 | 3,36 | 2,33 | 1,66 | 2,12 | 1,47 | 1,85 | 1,56 | 1,08 | 1,93 | 1,26 | 0,87 | 1,90 |
| 6 | 200 | 3,54 | 2,45 | 1,67 | 2,29 | 1,59 | 1,76 | 1,69 | 1,17 | 1,83 | 1,34 | 0,93 | 1,85 |
| 7 | 220 | 3,68 | 2,55 | 1,69 | 2,42 | 1,67 | 1,75 | 1,78 | 1,23 | 1,82 | 1,43 | 0,99 | 1,80 |
| 8 | 240 | 3,88 | 2,69 | 1,66 | 2,54 | 1,76 | 1,72 | 1,88 | 1,30 | 1,78 | 1,50 | 1,04 | 1,78 |
| 9 | 260 | - | - | - | 2,65 | 1,83 | 1,73 | 1,97 | 1,36 | 1,76 | 1,57 | 1,09 | 1,75 |
| 10 | 280 | - | - | - | 2,74 | 1,90 | 1,72 | 2,03 | 1,41 | 1,76 | 1,63 | 1,13 | 1,75 |
| 11 | 300 | - | - | - | 2,87 | 1,99 | 1,68 | 2,14 | 1,48 | 1,71 | 1,70 | 1,18 | 1,72 |
| 12 | 320 | - | - | - | 2,95 | 2,04 | 1,71 | 2,19 | 1,52 | 1,73 | 1,76 | 1,22 | 1,72 |
| 13 | 340 | - | - | - | 3,03 | 2,10 | 1,71 | 2,24 | 1,55 | 1,77 | 1,80 | 1,25 | 1,74 |

emeср=1,76*1011Кл/кг

Расчёт погрешности

Формула:

∆eme=emeср- eme

∆emeeme

Вычисление:

∆eme=1,76*1011-1,76*1011=0

∆emeeme=01,76= 0

emeср=1,76 Кл/кг

Вывод: в ходе работы было исследовано движение электронного пучка в однородном магнитном поле и экспериментально определено значение удельного заряда электрона e/m, экспериментально определено среднее значение удельного заряда электрона. Полученный результат составил 1,76 Кл/кг. Для проведения измерений использовалась установка на основе электронно-лучевой трубки и катушек Гельмгольца.